### 工程机械涂装工

1. 职业概况

1.1 职业（工种）名称

工程机械涂装工

1.2 职业（工种）定义

操作涂装所需专用设备和辅助工具，进行工件表面物理/化学前处理，及具有刷、刮、辊、喷、浸、淋涂或泳涂（电泳、自泳）及腻子施工的人员。

1.3 职业等级

本职业共设五个等级，分别为：五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师。

1.4 职业环境条件

室内外、常温、有毒有害、粉尘、噪声。

1.5 职业能力特征

一般智力、色觉、嗅觉；手指灵活；手臂灵活；动作协调。

1.6 普通受教育程度

初中及以上学历。

1.7 职业培训要求

1.7.1培训参考时长

晋级培训时长：五级/初级工不少于30标准学时；四级/中级工不少于40标准学时；三级/高级工不少于50标准学时；二级/技师不少于60标准学时；一级/高级技师不少于60标准学时。

1.7.2培训教师

培训五级/初级工、四级/中级工的教师应具有本职业三级/高级工及以上职业资格（职业技能等级）证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训三级/高级工的教师应具有本职业二级/技师及以上职业资格（职业技能等级）证书或相关专业中级及以上专业技术职务任职资格；培训二级/技师的教师应具有本职业一级/高级技师职业资格（职业技能等级）证书或相关专业高级专业技术职务任职资格；培训一级/高级技师的教师应具有本职业一级/高级技师职业资格（职业技能等级）证书2 年以上或相关专业高级专业技术职务任职资格2 年以上。

1.7.3培训场所设备

理论知识培训在教室或在线教学。操作技能培训应在满足安环要求及具备涂装工具、设备、涂装原材料的场所进行。

1.8职业技能评价要求

1.8.1申报条件

具备以下条件之一者，可申报五级/初级工：

（1）年满16 周岁，拟从事本职业或相关职业工作。

（2）年满16周岁，从事本职业或相关职业工作。

具备以下条件之一者，可申报四级/中级工：

（1）累计从事本职业或相关职业工作满5 年。

（2）取得本职业或相关职业五级/初级工职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满3 年。

（3）取得本专业或相关专业的技工院校或中等及以上职业院校、专科及以上普通高等学校毕业证书（含在读应届毕业生）。

具备以下条件之一者，可申报三级/高级工：

（1）累计从事本职业或相关职业工作满10 年。

（2）取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满4 年。

（3）取得符合专业对应关系的初级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满1 年。

（4）取得本专业或相关专业的技工院校高级工班及以上毕业证书（含在读应届毕业生）。

（5）取得本职业或相关职业四级/中级工职业资格（职业技能等级）证书，并取得高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业毕业证书（含在读应届毕业生）。

（6）取得经评估论证的高等职业学校、专科及以上普通高等学校本专业或相关专业毕业证书（含在读应届毕业生）。

具备以下条件之一者，可申报二级/技师：

（1）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满5 年。

（2）取得符合专业对应关系的初级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满5 年，并在取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书后，从事本职业或相关职业工作满1年。

（3）取得符合专业对应关系的中级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满1 年。

（4）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书的高级技工学校、技师学院毕业生，累计从事本职业或相关职业工作满2 年。

（5）取得本职业或相关职业三级/高级工职业资格（职业技能等级）证书满2 年的技师学院预备技师班、技师班学生。

具备以下条件之一者，可申报一级/高级技师：

（1）取得本职业或相关职业二级/技师职业资格（职业技能等级）证书后，累计从事本职业或相关职业工作满5 年。

（2）取得符合专业对应关系的中级职称后，累计从事本职业或相关职业工作满5 年，并在取得本职业或相关职业二级/技师职业资格（职业技能等级）证书后，从事本职业或相关职业工作满1 年。

（3）取得符合专业对应关系的高级职称（专业技术人员职业资格）后，累计从事本职业或相关职业工作满1 年。

1.8.2评价方式

分为理论知识考试、操作技能考核以及综合评审。理论知识考试以闭卷笔试、机考等方式为主，主要考核从业人员从事本职业应掌握的基本要求和相关知识要求；操作技能考核可采用现场操作、模拟操作、口试、闭卷笔试或几种方式组合的形式，主要考核从业人员从事本职业应具备的技能水平；综合评审主要针对二级/技师和一级/高级技师，通常采取审阅申报材料、答辩等方式进行全面评议和审查。

理论知识考试、操作技能考核和综合评审均实行百分制，成绩皆达60 分（含）以上为合格。

1.8.3监考人员、考评人员与考生配比

理论知识考试考评人员与考生配比为1：15，且每个考场不少于2名监考人员；技能操作考核考评人员与考生配比为1：5，且不少于3名考评人员；综合评审委员为5人（含）以上单数。

1.8.4评价时长

理论知识考试时间不少于60 min；操作技能考核时间:五级/初级工不少于30 min，四级/中级工不少于45 min，三级/高级工不少于60 min，二级/技师不少于60 min，一级/高级技师不少于60 min，综合评审不少于30 min。

1.8.5评价场所设备

理论知识考试在标准教室进行。操作技能考核应在满足安环要求及具备涂装工具、设备、涂装原材料的场所进行。

2.基本要求

2.1职业道德

2.1.1职业道德基本知识

2.1.2职业守则

（1）爱岗敬业，忠于职守。

（2）按章操作，确保安全。

（3）认真负责，诚实守信。

（4）遵规守纪，着装规范。

（5）团结协作，相互尊重。

（6）节约成本，降耗增效。

（7）保护环境，文明施工。

（8）不断学习，努力创新。

2.2基础知识

2.2.1基础理论知识

（1）识图基础知识（产品/工件设计图、涂装区域示意图）。

（2）色彩基础知识（色彩三原色、色彩三要素、色彩搭配基础知识）。

（3）涂装工安全卫生、职业健康、防毒知识。

（4）涂装工安全生产、防火防爆知识。

（5）涂装工环境保护知识。

2.2.2专业基础知识

（1）工程机械产品基础知识。

（2）工程机械不同应用场景外观、防腐要求。

（3）涂料基础知识（涂料的分类、质量检验等）。

（4）涂装基础知识（喷、抛丸、化学等表面预处理、各种涂装方法、工艺等）。

（5）涂装设备知识（工具、低中压、高压喷涂等设备）。

2.2.3数字化应用基础知识

（1）网络基础知识。

（2）涂装软件使用基础知识。

2.2.4相关法律、法规知识

（1）《中华人民共和国劳动法》相关知识。

（2）《中华人民共和国劳动合同法》相关知识。

（3）《中华人民共和国安全生产法》相关知识。

（4）《中华人民共和国职业病防治法》相关知识

（5）《中华人民共和国特种设备安全法》相关知识。

（6）《中华人民共和国消防法》相关知识。

（7）《中华人民共和国环境保护法》相关知识。

（8）《中华人民共和国水污染防治法》相关知识。

（9）《中华人民共和国大气污染防治法》相关知识。

（10）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关知识。

（11）《生产安全事故应急条例》相关知识。

3.工作要求

本标准对五级/初级工、四级/中级工、三级/高级工、二级/技师、一级/高级技师的技能要求依次递进，高级别包括低级别的要求。

3.1五级/初级工

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工作准备 | 1.1涂装前准备 | 1.1.1能识别工程机械产品部件名称 1.1.2 能识别涂装作业指导书对工程机械各部件涂装要求 | 1.1.1 工程机械产品图册 1.1.2 涂装作业指导书 |
|  | 1.2涂料准备 | 1.2.1 能根据作业指导书准备涂装所需物料 1.2.2 能识别并确认主、辅材料 | 1.2.1 涂装物料清单 1.2.2 涂装产品说明书 |
| 2. 涂 装 前 工 件 表 面 预 处 理 | 2.1机械法表面处理 | 2.1.1能用砂布、钢丝刷、铲刀、尖头锤等工具进行手工除锈、除旧漆等操作 2.1.2能用风动砂轮、风动钢丝刷等手工机械工具进行除锈等操作 2.1.3能使用喷砂、喷丸设备，对工件表面进行除锈等操作 2.1.4能对已清理的工件表面进行防锈处理 2.1.5能维护和保养喷砂设备和工具 | 2.1.1表面预处理的重要性 2.1.2金属脱脂、除锈、除旧漆等表面处理的主要方法 2.1.3手工除锈方法 2.1.4喷砂、喷丸除锈方法及设备维护、保养方法 |
|  | 2.2化学法表面处理 | 2.2.1能用有机溶剂清洗法、碱液清洗法及表面活性剂清洗法对工件表面脱脂 2.2.2能用酸洗法对黑色金属表面除锈 2.2.3能对已处理的工件表面涂刷、浸底漆 2.2.4能维护、保养化学处理设备 | 2.2.1有机溶剂、碱液、表面活性剂等化学脱脂基础知识及方法 2.2.2化学除锈法的原理 2.2.3化学法表面处理工艺 2.2.4化学处理设备操作及维护、保养知识 |
|  | 2.3塑料件的表面处理 | 2.3.1能对塑料制品表面进行物理处理 | 2.3.1对塑料制品表面进行物理处理的知识 |
| 3. 工 件 及 产 品 涂 装 | 3.1刷涂 | 3.1.1能使用各种漆刷并能维护、保养 3.1.2能按指定的材料调配漆液施工黏度 3.1.3能按刷涂基本操作方法涂漆，并能达到漆膜均匀等质量要求 | 3.1.1刷涂的基本操作方法 3.1.2各种漆刷及其维护、保养的知识 3.1.3涂料的分类、命名、型号及调配施工黏度等基本知识 |
|  | 3.2浸涂 | 3.2.1能用手工浸涂涂料 3.2.2能用浸涂设备浸涂涂料 3.2.3能使用、维护和保养常用浸涂设备 3.2.4能调配常用涂料黏度 | 3.2.1浸涂的方法及优缺点 3.2.2浸涂设备和工具的操作、维护及保养方法 3.2.3涂料的分类、命名、型号及调配施工黏度等基本知识 |
|  | 3.3淋涂 | 3.3.1能进行手工淋涂和浇淋 3.3.2能操作幕淋、喷淋等淋涂设备 3.3.3能对淋涂设备进行维护、保养 | 3.3.1淋涂设备的操作方法 3.3.2淋涂设备的维护、保养方法 3.3.3淋涂涂装的优缺点 3.3.4涂料的分类、命名、型号及调配施工黏度等基本知识 |
|  | 3.4辊涂 | 3.4.1能用辊涂工具进行手工辊涂 3.4.2能操作自动辊涂设备 3.4.3能对辊涂设备及工具进行维护、保养 | 3.4.1辊涂设备和工具的结构原理及其操作方法 3.4.2辊涂设备的维护、保养方法 3.4.3涂料的分类、命名、型号及调配施工黏度等基本知识 |
|  | 3.5喷漆修补 | 3.5.1能调配和刮涂常规腻子 3.5.2能手工或用腻子打磨机打磨腻子 3.5.3能选用砂布、砂纸 3.5.4能屏蔽防护、分色 3.5.5能调配涂料的黏度 3.5.6能使用常用喷漆枪完成简单工件的喷漆 3.5.7能维护、保养常用设备和工具 | 3.5.1常用腻子的种类、性能及调配方法 3.5.2常用腻子的刮涂和打磨方法以及刮具、砂布规格、打磨机等知识 3.5.3屏蔽防护、分色材料及方法 3.5.4喷漆枪及喷漆设备的型号 3.5.5喷漆枪的使用原理及操作方法 3.5.6 喷涂设备的维护、保养方法 |
|  | 3.6空气喷涂 | 3.6.1能操作空气喷涂设备 3.6.2能调整空气喷涂施工参数 3.6.3能维护、保养空气喷涂设备 3.6.4能调配涂料 | 3.6.1空气喷涂的基本原理及操作知识 3.6.2 空气喷涂设备的维护及保养知识 3.6.3涂料配漆工具使用及维护知识 3.6.4涂料的分类、命名、型号及调配施工黏度等基本知识 |
|  | 3.7高压喷涂 | 3.7.1能操作高压无气、混气喷涂机 3.7.2能维护、保养高压无气、混气喷涂机 3.7.3能调配涂料 | 3.7.1高压无气喷涂的优、缺点 3.7.2高压无气喷机的操作使用知识 3.7.3 高压无气喷涂设备的维护及保养知识 3.7.4涂料配漆工具使用及维护知识 3.7.5涂料的分类、命名、型号及调配施工黏度等基本知识 |
|  | 3.8静电喷涂 | 3.8.1能使用静电喷涂设备 3.8.2能对静电喷涂设备进行常规的维护、保养 3.8.3能在生产间隙中对喷具进行常规的清洁工作 | 3.8.1静电喷涂的基本原理 3.8.2静电喷涂的优、缺点 3.8.3静电喷涂设备的基本结构和常见故障 3.8.4涂料的分类、命名、型号及调配施工黏度等基本知识 |
|  | 3.9粉末涂装 | 3.9.1能操作粉末涂装设备进行涂装 3.9.2能维护、保养粉末涂装设备 | 3.9.1粉末涂装的基本原理 3.9.2粉末涂装的优、缺点 3.9.3粉末涂装设备及其基本操作知识 3.9.4粉末涂料的种类、名称、性能 |
|  | 3.10电泳涂装 | 3.10.1能检查和监视电泳工艺过程 3.10.2能进行保养、维修电泳设备的配合作业 | 3.10.1电泳涂装的分类及原理 3.10.2电泳涂装的优、缺点 3.10.3电泳漆的种类 |
| 4. 安 全 生 产 | 4.1安全文明生产 | 4.1.1能遵守涂装工安全卫生规程、防毒规程和防火、防爆规程 4.1.2能执行涂装工文明生产规定 4.1.3能使用"三废"处理设备 | 4.1.1涂装安全知识 4.1.2涂装安全措施 4.1.3涂装防火 4.1.4涂装防爆 4.1.5个人防护 4.1.6涂料的贮存与保管 4.1.7涂装"三废"处理的知识 4.1.8职业健康 |

3.2四级/中级工

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.工作准备 | 1.1 涂装前准备 | 1.1.1 能熟练掌握工程机械产品各部件涂装要求 1.1.2 能熟练掌握工程机械关重件涂装质量标准 | 1.1.1 工程机械产品图册 1.1.2 涂装工艺卡 |
|  | 1.2 涂料准备 | 1.2.1 能根据生产计划准备涂装所需物料 1.2.2 能初步判断涂装主、辅料产品质量 | 1.2.1 涂装物料清单 1.2.2 涂装产品说明书 1.2.3 涂料入厂检验报告书 |
| 2. 涂 装 前 工 件 表 面 预 处 理 | 2.1机械法表面处理 | 2.1.1能根据工件厚度及表面状况，正确选择处理方法 2.1.2能合理选择砂、丸的规格和调整设备参数 2.1.3能排除手动工具及喷砂、喷丸设备的一般故障 2.1.4能选择防锈方法及施工工艺 | 2.1.1风动砂轮、喷砂、喷丸、抛丸、高压喷水等各种机械除锈方法 2.1.2喷砂、喷丸设备的原理及使用、维护知识 2.1.3排除喷砂、喷丸设备一般故障的知识 2.1.4机械法表面处理的评判标准 |
|  | 2.2化学法表面处理 | 2.2.1能对各种工件进行表面化学处理 2.2.2能排除化学处理设备的一般故障 1.2.3能选择防锈方法及施工工艺 2.2.4能测定处理液各种成分的含量及调整 | 2.2.1锌、铝及其合金等有色金属的表面处理方法 2.2.2化学处理设备的结构及维护知识 2.2.3化学处理液的配制和检验知识 |
|  | 2.3塑料件的表面处理 | 2.3.1能对塑料制品表面进行化学处理 | 2.3.1塑料件表面化学处理的知识 |
| 3. 工 件 及 产 品 涂 装 | 3.1刷涂 | 3.1.1能涂刷形状复杂的工件，并达到高装饰性要求，漆膜表面平整光滑，不需漆面处不得有漆沾污 3.1.2能调配涂料 3.1.3能调配涂料颜色 | 3.1.1形状复杂、表面高装饰性要求的工件的刷涂方法 3.1.2调配涂料施工黏度的知识 3.1.3涂料配色基本知识 |
|  | 3.2浸涂 | 3.2.1能排除浸涂设备的一般故障 3.2.2能控制浸涂涂料的黏度 3.2.3能调配涂料颜色 | 3.2.1自动浸涂、真空浸涂等浸涂设备的种类及构造 3.2.2浸涂设备一般故障的排除方法 3.2.3涂料黏度和涂膜厚度的控制方法 3.2.4色彩及配色的基本知识 |
|  | 3.3淋涂 | 3.3.1能排除淋涂设备的一般故障 3.3.2能选择喷淋嘴 3.3.3能选择幕淋头 3.3.4能调配涂料颜色 | 3.3.1淋涂设备的构造及一般故障的排除方法 3.3.2喷淋嘴和幕淋头的工艺参数 3.3.3色彩及涂料的配色知识 |
|  | 3.4辊涂 | 3.4.1能调整涂料黏度 3.4.2能调整辊涂辊之间的间隙 3.4.3能排除辊涂设备的一般故障 3.4.4能调配涂料颜色 | 3.4.1辊涂辊之间的间隙调整方法 3.4.2辊涂设备的构造及一般故障的排除方法 3.4.3涂料的品种选择和使用知识 3.4.4色彩及涂料配色知识 |
|  | 3.5喷漆修补 | 3.5.1能调配和刮涂各种腻子 3.5.2能选用配套材料 3.5.3能调配涂料颜色 3.5.4能排除常用工具设备的一般故障 3.5.5能完成产品修补漆操作工序 | 3.5.1各类腻子的性能及使用知识 3.5.2各类涂料的组成及性能 3.5.3产品的涂装工艺 3.5.4色彩基础知识及涂料的配色知识 3.5.5喷涂工具设备一般故障的排除方法 |
|  | 3.6空气喷涂 | 3.6.1能操作空气喷涂设备 3.6.2能根据工况调配涂料及施工参数 3.6.3能排除空气喷涂设备的一般故障 3.6.4能监视和操作供漆系统工艺参数 | 3.6.1空气喷涂设备的构造、工作原理及技术参数 3.6.2空气喷涂设备一般故障的排除方法 3.6.3供漆系统的构造、工作原理及技术参数 |
|  | 3.7高压喷涂 | 3.7.1能根据工况调整高压无气、混气喷涂机的施工参数 3.7.2能排除高压无气、混气喷涂机的一般故障 3.7.3能监视和操作供漆系统工艺参数 | 3.7.1高压喷涂机的构造、工作原理及技术参数 3.7.2高压喷涂设备一般故障的排除方法 3.7.3供漆系统的构造、工作原理及技术参数 |
|  | 3.8静电喷涂 | 3.8.1能检查和监视静电喷涂设备的设备参数和工艺参数 3.8.2能对静电喷涂设备进行常规的维护、保养 2.8.3能监视和操作供漆系统工艺参数 | 3.8.1静电喷涂的方法 3.8.2静电喷涂设备的构造及维护、保养方法 3.8.3供漆系统的构造、工作原理及技术参数 |
|  | 3.9粉末涂装 | 3.9.1能解决粉末涂装中出现的常见的技术和质量问题 3.9.2能排除粉末涂装设备常见的故障 3.9.3能监视和操作自动喷涂设备 | 3.9.1粉末涂装设备的构造、使用及维护、保养方法 3.9.2排除粉末涂装设备一般故障的方法 |
|  | 3.10电泳涂装 | 3.10.1能操作电泳工艺设备进行涂装 3.10.2能调整电泳槽的工艺参数 3.10.3能维护、保养电泳设备 | 3.10.1槽液工艺参数的知识 3.10.2槽液工艺参数的测定知识 3.10.3电泳设备操作、维护及保养知识 |
| 4. 质 量 检 验 及 分 析 | 4.1涂料产品质量检验 | 4.1.1能制备涂料检验涂膜 4.1.2能进行涂料常规性能试验 4.1.3能使用常规的漆膜检测设备 | 4.1.1以物理法为主的涂料检验方法的特点 4.1.2涂膜的一般制备法 4.1.3漆液的检验项目及检验方法 4.1.4涂膜性能检测方法 |

3.3三级/高级工

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工作准备 | 1.1 涂装前准备 | 1.1.1能根据工程机械产品各部件涂装颜色或工艺灵活组织生产 1.1.2 能判断工程机械各部件涂装质量标准 | 1.1.1 工程机械产品图册 1.1.2 涂装工艺卡 |
|  | 1.2 涂料准备 | 1.2.1 能根据生产安排确认涂装所需物料 1.2.2 能判断涂装主、辅料产品质量 | 1.2.1 涂装物料清单 1.2.2 涂装产品说明书 1.2.3 涂料入厂检验报告书 |
| 2. 涂 装 前 工 件 表 面 预 处 理 | 2.1 表面处理方式 | 2.1.1能选择表面方法及施工工艺 2.1.2 能排除表面处理设备的一般故障 | 2.1.1 锌、铝及其合金等有色金属的表面处理方法 2.1.2 化学处理设备的结构及维护知识 |
|  | 2.2表面处理质量 | 2.2.1能测定处理液各种成分的含量及调整 2.2.2 能判断表面处理质量 | 2.2.1化学处理液的配制和检验知识 2.2.2 表面粗糙度及抛丸等级相关知识 |
| 3. 工 件 及 产 品 涂 装 | 3.1 刷涂 | 3.1.1 能选择和使用涂料 3.1.2 能鉴别分析刷涂涂装中出现的各种技术问题 3.1.3 能估工估料 3.1.4 能配制各种复杂的颜色 | 3.1.1 涂料品种及性能的知识 3.1.2 面积计算，估工估料知识 3.1.3 涂料色彩的知识及调色注意事项 3.1.4 施工中常出现的涂膜缺陷的分析方法 |
|  | 3.2 浸涂 | 3.2.1 能分析解决浸涂中出现的质量问题 3.2.2 能提出浸涂设备的设计意见与改造措施 | 3.2.1 各种浸涂设备的构造及其优、缺点 3.2.2 解决浸漆、漆膜缺陷的相关知识 3.2.3 绘图知识 |
|  | 3.3 淋涂 | 3.3.1 能调配涂料的黏度 3.3.2 能调整输送机的速度 3.3.3 能调整淋幕缝隙的宽度 3.3.4 能调整涂料的压力 3.3.5 能调配复杂的涂料颜色 | 3.3.1 淋涂涂料黏度控制的知识 3.3.2 淋涂输送机速度控制的知识 3.3.3 淋涂淋幕缝隙宽度控制的知识 3.3.4 淋涂涂料压力控制的知识 3.3.5 涂料品种选择与使用的知识 3.3.6 涂料配色技能知识 |
|  | 3.4 辊涂 | 3.4.1 能解决各种辊涂中的关键技术问题 3.4.2 能参与辊涂设备的设计与改造 | 3.4.1 解决各种辊涂中出现的质量、技术问题的措施、方法 |
|  | 3.5 喷漆修补 | 3.5.1 能使用常规涂料完成复杂产品高装饰性要求的修补 3.5.2 能按产品颜色调配涂料颜色 3.5.3 能估工估料 | 3.5.1 复杂产品高装饰性要求的涂装工艺 3.5.2 工件表面积计算及估工、估料知识 3.5.3 三原色、色立体等色彩理论与调配复杂涂料颜色的知识 |
|  | 3.6 空气喷涂 | 3.6.1 能解决空气喷涂中出现的质量和技术问题 3.6.2 能提出空气喷涂系统的改造措施 3.6.3 能设定、修正供漆系统的参数 3.6.4 能判断及解决供漆系统常规故障 3.6.5 能操作自动喷涂设备 | 3.6.1 解决空气喷涂中出现的质量、技术问题的措施、方法 3.6.2 供漆系统故障原理及解决办法 3.6.3 自动喷涂设备基础知识 |
|  | 3.7 高压喷涂 | 3.7.1 能解决高压无气、混气喷涂中出现的质量和技术问题 3.7.2 能提出高压无气、混气喷涂系统的改造措施 3.7.3 能设定、修正供漆系统的参数 3.7.4 能判断及解决供漆系统常规故障 3.7.5 能操作自动喷涂设备 | 3.7.1 解决高压喷涂中出现的质量、技术问题的措施、方法 3.7.2 供漆系统故障原理及解决办法 3.7.3 自动喷涂设备基础知识 |
|  | 3.8 静电喷涂 | 3.8.1 能选择静电喷涂设备的各种参数 3.8.2 能排除静电喷涂设备的一般故障 3.8.3 能设定、修正供漆系统的参数 3.8.4 能判断及解决供漆系统常规故障 2.8.5 能操作自动喷涂设备 | 3.8.1 静电喷涂的技术参数 3.8.2 静电喷涂对涂料的要求 3.8.3 供漆系统故障原理及解决办法 3.8.4 自动喷涂设备基础知识 |
|  | 3.9 粉末涂装 | 3.9.1 能解决粉末涂装中出现的一般性技术和质量问题 3.9.2 能排除粉末涂装设备的一般故障 3.9.3 能监视和操作自动喷涂设备 | 3.9.1 粉末涂装设备的构造，使用及维护、保养方法 3.9.2 排除粉末涂装设备一般故障的方法 |
|  | 3.10 电泳涂装 | 3.10.1 能分析、解决电泳涂装中经常出现的一般性技术问题 3.10.2 能排除电泳涂装设备的一般性故障 | 3.10.1 电泳涂装一般质量问题的分析和解决方法 3.10.2 排除电泳涂装设备一般故障的知识 |
| 4. 质 量 检 验 及 分 析 | 4.1 涂料产品质量检验 | 4.1.1能对涂料进行常规性能检测 4.1.2 能制定涂料检测报告 | 4.1.1 涂料性能检验项目及检验方法 4.1.2 涂料检验仪器的保养与维修 |
|  | 4.2 涂膜质量检验 | 4.2.1 能进行涂膜制备 4.2.2 能进行涂膜常规性能试验 4.1.3 能对涂膜检验仪器进行保养及维修 | 4.2.1漆膜性能检验项目及检验方法 4.2.2 涂料和漆膜检验仪器的保养与维修 |

3.4二级/技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 涂 装 前 工 件 表 面 预 处 理 | 1.1 机械法表面处理 | 1.1.1 能鉴别分析机械法处理过程中出现的各种质量问题，并予以解决 1.1.2 能提出改进机械法处理工艺、设备的措施 | 1.1.1 机械法处理质量分析知识 1.1.2 机械法处理工艺、设备知识 1.1.3 相关环保知识 |
|  | 1.2 化学法表面处理 | 1.2.1 能鉴别分析化学处理过程中出现的各种质量问题，并予以解决 1.2.2 能提出改进化学处理工艺、设备的措施 | 1.2.1 化学处理质量分析知识 1.2.2 化学处理工艺、设备知识 1.2.3 相关环保知识 |
| 2. 工 件 及 产 品 涂 装 | 2.1 喷漆修补 | 2.1.1 能进行各种喷漆局部的修补，使产品整体颜色及光泽一致 2.1.2 能选用各种助剂以防止和消除漆膜缺陷 2.1.3 能按指定的色板，鉴别各种色漆大致的组成比例，并能定时定量完成复杂颜色的配色 | 2.1.1 高装饰性产品表面局部修补知识 2.1.2 各类助剂的理化性能及应用知识 2.1.3 源色及成色、补色理论在配色中的实际应用知识 2.1.4 分析解决涂装中关键技术问题的知识 |
|  | 2.2 静电喷涂 | 2.2.1 能分析和解决静电喷涂中的技术疑难问题 | 2.2.1 静电喷涂设备的设计知识 2.2.2 解决漆膜缺陷的相关知识 |
|  | 2.3 自动喷涂 | 2.3.1 能进行自动化程序编制 2.3.2 能解决供漆系统及自动化喷涂质量问题 | 2.3.1 自动化喷涂及供漆系统的基本工作原理 2.3.2 自动化喷涂应用知识 |
|  | 2.4 电泳涂装 | 2.4.1 能分析、解决电泳涂装中出现的关键技术问题 2.4.2 能对电泳工艺和设备提出改进措施 | 2.4.1 电泳涂装发展趋势 2.4.2 电泳涂装设备的设计知识 2.4.3 熟悉电泳涂装的成膜机理 |
| 3. 质 量 检 验 及 分 析 | 3.1 涂料产品质量检验 | 3.1.1 能进行必要的特种性能试验 3.1.2 能对试验数据进行评定 | 3.1.1 特种性能试验知识 3.1.2 试验数据的评定方法 |
|  | 3.2 涂装层、膜缺陷分析 | 3.2.1 能分析、解决常规涂装中的漆膜缺陷 | 3.2.1 常规涂装中漆膜缺陷的分析、解决方法 |
| 4. 技 术 应用与培训 | 4.1 编制工艺文件 | 4.1.1 能编制涂装工时定额 4.1.2 能编制涂装材料定额 4.1.3 能确定不同工程机械产品使用环境所对应性能要求（防腐、老化等），制定相应涂装工艺流程 | 4.1.1 编制工时定额的知识 4.1.2 编制材料定额的知识 4.1.3 防腐等级与涂装工艺 |
|  | 4.2 材料、工艺的推广应用 | 4.2.1 能组织材料、工艺试验 4.2.2 能总结应用材料、工艺的经验 | 4.2.1 试验应用材料、工艺的标准流程知识 |
|  | 4.3培训与指导 | 4.3.1 能指导中级工、高级工进行实际操作 4.3.2能讲授本专业技术理论知识 | 4.3.1指导中级工、高级工实际操作的基本方法 4.3.2培训教学基本方法 |
| 5． 安 全 生 产 | 安全文明生产 | 5.1 能参与编制安全文明生产规程 5.2 能提出解决涂装 “三废” 处理的措施 | 5.1 编制涂装安全生产规程的知识 5.2 涂装 “三废” 处理的知识 |
| 6. 管 理 | 6.1质量管理 | 6.1.1 能在本职工作中认真贯彻各项质量标准 6.1.2 能应用质量管理知识，实现操作过程的质量分析与控制 | 6.1.1 相关质量标准 6.1.2 质量分析与控制方法 |
|  | 6.2生产管理 | 6.2.1 能组织有关人员协同作业 6.2.2 能协助部门领导进行生产计划、调度及人员管理 | 6.2.1 生产管理基本知识 |

3.5一级/高级技师

| 职业 功能 | 工作内容 | 技能要求 | 相关知识要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. 工 件 及 产 品 涂 装 | 1.1 喷漆修补 | 1.1.1 能进行产品色彩色调的设计 1.1.2 能提出改进涂装工艺、设备的措施 | 1.1.1 产品对色彩的要求及设计、选用色调的知识 1.1.2 涂装工艺、设备的改进知识 |
|  | 1.2 静电喷涂 | 1.2.1 能分析和解决静电喷涂中的技术疑难问题 | 1.2.1静电喷涂技术的相关知识 |
| 2. 质 量 检 验 及 分 析 | 2.1 涂料产品质量检验 | 2.1.1 能提出各种试验设备的规格、型号 2.1.2 能提出日常生产中各种常用设备的清单 2.1.3 能了解并选择涂装标准 | 2.1.1 涂料、涂膜检验设备的相关知识 2.1.2 涂料、涂膜相关标准 |
|  | 2.2 涂装层、膜缺陷分析 | 2.2.1 能综合分析在涂装中出现的各种漆膜质量问题，并提出解决措施 | 2.2.1 涂装中出现的严重技术问题的系统分析方法和解决措施 |
| 3. 技 术 应用与培 训 | 3.1 编制工艺文件 | 3.1.1能确定不同工程机械产品使用环境所对应性能要求（防腐、老化等） 3、1、2能编制涂装工艺 | 3.1.1 编制涂装工艺的知识 3.1.2 防腐等级与涂装工艺 |
|  | 3.2 新材料、新技术、新工艺的推广应用 | 3.2.1 能组织试验攻关 3.2.2 能组织推广、应用国内外新材料、新技术、新工艺 | 3.2.1 国内外涂料和涂装新材料、新技术、新工艺的应用状况及发展趋势 |
|  | 3.3 指导操作 | 3.3.1 能指导高级工、技师进行实际操作 3.3.2 能对本专业初、中、高级技术工人进行技术理论培训 | 3.3.1指导高级工、技师实际操作的基本方法 3.3.2培训讲义的编制方法 |
| 4. 安 全 生 产 | 安全文明生产 | 4.1 能提出改进涂装车间设备布局的措施 4.2 能制定涂装“三废”处理方案 | 4.1 涂装车间设计的知识 4.2 涂装环保及“三废” 处理的知识 |
| 5. 管 理 | 5.1质量管理 | 5.1.1 能在本职工作中认真贯彻各项质量标准 5.1.2 能制定质量异常预防措施预防 5.1.3 能应用质量管理知识，实现操作过程的质量分析与控制 | 5.1.1 相关质量标准 5.1.2 质量分析与控制方法 |
|  | 5.2生产管理 | 5.2.1 能组织有关人员协同作业 5.2.2 能协助部门领导进行生产计划、调度及人员管理 | 5.2.1 生产管理基本知识 |

4.权重表

4.1理论知识权重表

| 技能等级 项目 |  | 五级/ 初级工 （%） | 四级/ 中级工 （%） | 三级/ 高级工 （%） |  | 二级/ 技师 （%） | 一级/ 高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基本 要求 | 职业道德 | 5 | 5 | 5 | 5 |  | 5 |
|  | 基础知识 | 10 | 10 | 5 | 5 |  | 5 |
| 相关 知识 要求 | 涂装前工件表面预处理 | 25 | 25 | 25 | 25 |  | 5 |
|  | 工件及产品涂装 | 55 | 50 | 45 | 25 |  | 15 |
|  | 质量检验及分析 | — | 5 | 10 | 15 |  | 25 |
|  | 安全生产 | 5 | 5 | 5 | 15 |  | 25 |
|  | 技术应用与培训指导 | — | — | 5 | 5 |  | 10 |
|  | 管理 | — | — | — | 5 |  | 10 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 注：高级技师“管理”模块内容按技师标准考核。 |  |  |  |  |  |  |  |

4.2技能要求权重表

| 技能等级 项目 |  | 五级/ 初级工 （%） | 四级/ 中级工 （%） | 三级/ 高级工 （%） |  | 二级/ 技师 （%） | 一级/ 高级技师（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技能 要求 | 涂装前工件表面预处理 | 35 | 30 | 20 | 10 |  | 10 |
|  | 工件及产品涂装 | 55 | 50 | 45 | 25 |  | 15 |
|  | 质量检验及分析 | 5 | 15 | 20 | 30 |  | 20 |
|  | 安全生产 | 5 | 5 | 10 | 20 |  | 30 |
|  | 技术应用与培训指导 | — | — | 5 | 10 |  | 15 |
|  | 管理 | — | — | — | 5 |  | 10 |
| 合计 |  | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 |
| 注：高级技师“管理”模块内容按技师标准考核。 |  |  |  |  |  |  |  |