ICS 53.020.99

CCS J 80

团     体     标     准

T/CCMA XXX-XXXX

移动式升降工作平台主要零部件

报废条件

Scrapping conditions for main components of mobile elevating work platforms

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中国工程机械工业协会

发 布

目次

前  言	II

引    言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　报废条件	1

5  记录	4

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程机械工业协会提出并归口。

本文件由中国工程机械工业协会装修与高空作业机械分会组织制定。

本文件起草单位：*****、*****。

本文件主要起草人：***、***、***。

# 引    言

随着移动式升降工作平台的市场保有量逐渐增加，作为在施工现场使用频率较高的高空作业设备，其主要零部件的损坏率较高。由于移动式升降工作平台维保工作的专业性，部分从业者在实际维护、修理过程中难以准确判断已磨损或损坏的零部件的报废界限，致使部分设备带病运行，存在较大的安全隐患。

本文件的制定对移动式升降工作平台主要零部件的报废列出了明确的的技术要求及技术指标，为相关人员对其主要零部件报废的判定提供依据，保障设备的安全性。本文件的制定有利于消除移动式升降工作平台使用中的安全隐患，有效降低施工作业安全风险，对减少安全事故的发生具有重要意义。

本文件的制定填补了移动式升降工作平台主要零部件报废的标准空白，有利于推动移动式升降工作平台行业的健康有序发展，提升产业链整体竞争力。

# 移动式升降工作平台主要零部件报废条件

- 1　范围

本文件规定了JB/T 12786定义的移动式升降工作平台主要零部件报废条件，主要零部件包括结构部件、液压部件、电气部件、动力部件及其他部件。

本文件适用于不同类型移动式升降工作平台主要零部件的报废。

- 2　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 1190 工程机械轮胎技术要求

GB/T 5972 起重机 钢丝绳 保养、维护、检验和报废

GB 6067.1 起重机械安全规程 第1部分：总则

GB/T 25849 移动式升降工作平台 设计、计算、安全要求和试验方法

GB/T 31484 电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法

GB/T 31821 电梯主要部件报废技术条件

- 3　术语和定义

GB/T 25849 界定的术语和定义适用于本文件。

- 4　报废条件

    - 4.1总则

移动式升降工作平台的主要零部件达到本文件规定的零部件损坏、性能下降或功能失效后，不能通过采取更换零部件、加工、修配等措施使其恢复原有的结构和功能时应报废。

    - 4.2  结构部件

  - 4.2.1 臂架、转台、车架、稳定器等主要受力构件出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：
    a) 非工作状态时目测可见的永久变形，使工作机构不能安全运行；

b) 主要受力构件断面减薄达设计厚度的10%；

c) 主要受力构件母材产生裂纹。

  - 4.2.2 工作平台出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- 护栏受力后产生目测可见的永久变形、开裂或连接件失效，失去安全防护功能；

b) 平台底部损坏，危及人员安全。

  - 4.2.3 回转机构出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：
a) 内外齿圈出现裂纹；

  - b）齿轮塑性变形造成齿面的峰或谷比理论齿形高于或低于轮齿数模的20%；

  - c）轮齿折断大于等于齿宽的1/5，轮齿裂纹大于等于齿宽的1/8；

  - d）齿面点蚀面积达齿轮工作面积的50%；

  - e）齿面胶合面积达工作齿面面积的20%及胶合沟痕的深度达0.1模数。

  - 4.3  液压部件

  - 4.3.1 液压缸出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：
a) 缸杆点蚀、磨损或损伤导致渗漏；
b) 缸杆受外力导致变形；

- c) 缸筒严重锈蚀或变形；

- d) 多级式液压缸内置液压同步机构失效。

  - 4.3.2 液压阀出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：
a) 液压阀体出现裂纹或严重腐蚀；

b) 出现严重的内泄漏；

c) 压力阀调压功能失效，无法调节至工作所需压力。

  - 4.3.3  液压管路出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- 液压硬管严重腐蚀、变形或渗漏；

- 管接头渗漏；

- 液压软管表面破损、老化或开裂，钢丝编织层破损或钢丝穿透胶层。

  - 4.3.4 液压泵站出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- a) 泵出现外壳破裂、内腔磨损；

- b) 阀组的阀体开裂、渗漏或功能失效；

- c) 液压油箱严重锈蚀、变形或破损。

  - 4.4 电气部件

  - 4.4.1 控制器出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- 核心控制功能异常，输出紊乱、无输出或响应错误；

- b) 安全回路元器件故障，关键安全设计功能失效；

- c) 参数无法正常读取。

  - 4.4.2 传感器出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

a) 传感器故障导致整机功能安全失效；

- b) 传感器内部绝缘损坏；

- c) 测量精度超出主机制造厂规定的误差。

  - 4.5动力部件

  - 4.5.1  发动机出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- a) 发动机的排放标准低于国家或地方政府当前执行的最低准入标准；

- b) 缸体、曲轴、连杆、缸盖出现明显裂纹、变形；

- c) 出现反复性故障，频繁停工，失去可靠性；

- d) 性能严重衰退，输出功率无法满足基本作业需求。

  - 4.5.2  减速器出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- a) 减速器箱体出现裂纹；

- b) 传动轴、轴承出现损坏，影响安全运行；

- c) 传动齿轮出现4.2.3中提及的情况。

  - 4.5.3  电机出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

a)线圈（绕组）短路或断路；

b)电机外壳或基座有影响安全的裂纹；

c)电机定子与转子发生扫膛；

d)在正常使用条件下，电动绝缘电阻小于最低限制，参见GB/T 36697中C.15的内容；

e)在正常使用条件下，电机工作时过热现象严重，经常超过温度限值，参见GB/T 14711中表7的内容。

  - 4.5.4  电池出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- 按照GB/T 31484的规定，电池实际容量严重衰减，低于额定容量的80%；

- b) 严重鼓包、变形、漏液，导致内阻过大；

- c) 充放电性能失效。

    - 4.6 其他部件

  - 4.6.1 取力装置出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- a)取力器齿轮严重磨损或壳体裂纹，运转时异响、抖动严重；

- b)连接传动轴花键磨损超标，存在安全隐患。

  - 4.6.3  轮胎出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- a)按照GB/T 1190的规定，轮胎出现各部件间脱层、海绵状、钢丝圈断裂和严重上抽、多根帘线断和裂开、胎里帘线起褶楞和胎冠出现胶边带帘线等缺陷；

- b)子午线轮胎表面出现帘线外漏。

4.6.4 钢丝绳出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- a)按照GB/T 5972的规定，在一个捻距内的可见断丝数达到规定限制或出现整股断裂；

- b)因磨损、腐蚀或绳芯损坏导致实测直径减小量达到名义直径的7%；

- c)出现扭结、鸟笼、扁平、弯折或波浪形永久性结构损伤。

- 5 记录

5.1 移动式升降工作平台主要零部件的报废应记录并纳入设备管理档案。

5.2 记录应包括报废零部件的名称、型号、报废原因、报废日期、评估人员及审核人员签字等信息。

# 参考文献

- [1] JB/T 12786-2016 升降工作平台 术语与分类

_______________________________

- GB/T 14711-2025 中小型旋转电机通用安全要求

- GB/T 36697-2018 铸造起重机报废条件