T/CCMA XXXX—XXXX

擦窗机主要零部件报废条件

Scrapping conditions for main components of the building maintenance unit

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国工程机械工业协会  发布

ICS 53.020.99

CCS J 80

团     体    标    准

目次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 报废条件	1

5 记录	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程机械工业协会提出并归口。

本文件由中国工程机械工业协会和装修与高空作业机械分会组织制定。

本文件起草单位：********

本文件主要起草人：***********

引言

擦窗机在建筑外墙维护中已得到广泛的应用，且保有量已达到一定规模。由于擦窗机涉及机械、电气、安全等多领域专业知识，部分擦窗机维保从业者在实际维护、修理过程中难以准确判断已磨损或损坏的擦窗机零部件的报废界限，致使部分擦窗机在使用中存在安全隐患。

本文件的制定对擦窗机主要零部件的报废列出了较为详细的报废技术条件，为相关人员对吊篮主要零部件报废的判定提供依据，对提高擦窗机运行安全有重要意义。

本文件的制定为GB/T 19154-2017《擦窗机》的实施提供配套支撑，是GB/T 19154-2017《擦窗机》在主要零部件报废判定方面的补充和完善，有利于推动擦窗机行业的健康有序发展。

擦窗机主要零部件报废条件

范围

本文件规定了擦窗机的主要零部件的报废条件。主要零部件包括结构件、吊船、电动机、减速机、主制动器、起升卷筒、滑轮、爬升式起升机构、后备装置、钢丝绳、液压系统、回转支承、轨道。

本文件适用于符合GB/T 19154中定义的擦窗机设备。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 5972  起重机钢丝绳保养、维护、检验和报废

GB/T 6067.1 起重机械安全规程 第1部分：总则

GB/T 19154 擦窗机

术语和定义

GB/T 19154《擦窗机》界定的术语和定义适用于本文件。

报废条件

总则

擦窗机主要零部件及结构件达到本文件规定的报废条件且无法修复，应报废。

主要结构件中的吊臂、平衡臂、立柱、底架、伸缩吊架（如有）出现下列情况之一，经修复后应能符合GB/T 19154-2017中9.3.8、9.3.9、9.3.12的要求才可继续使用，否则视为达到报废条件：

产生目测可见的永久变形；

主要受力构件断面减薄达设计厚度的10%；

母材表面裂纹；

悬挂装置等整体失稳后不得修复，应予报废。

吊船出现下列情况之一且无法修复时，经修复后应能符合GB/T 19154-2017中7.8的要求才可继续使用，否则视为达到报废条件：

- 主要受力构件产生目测可见的永久变形；

- 当受力杆件或其焊缝出现裂纹；

- 主要受力杆件断面减薄达设计厚度的10%。

电动机出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- 电动机外壳或基座有影响安全的破裂；

- 电动机轴承出现碎裂或影响运行的磨损；

- 电动机定子与转子发生碰擦；

减速机出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- 蜗轮副、斜齿轮、行星齿轮出现影响安全运行的轮齿塑性变形、折断、裂纹、齿面点蚀、胶合或磨损等形式的严重失效；

- 传动轴、轴承或键出现影响安全运行的损坏；

- 减速箱体出现裂纹；

主制动器出现下列情况之一，经修复后应能符合GB/T 19154-2017 中8.1.6、8.3.2的要求，否则视为达到报废条件：

- 吊船运行时，制动器的制动衬块（片）与制动轮（盘）不能完全脱离；

- 制动衬块（片）严重磨损或制动弹簧失效，导致制动力不足；

- 受力结构件（例如：制动臂、销轴等）出现裂纹或严重磨损；

- 制动器电磁线圈铁芯动作异常，出现卡阻现象；

- 制动器电磁线圈防尘件破损；

起升卷筒出现下列情况之一时，视为达到报废条件：

- 裂纹或轮缘破损；

- 卷筒壁磨损量达原壁厚的20%；

[来源：GB/T 6067.1-2010，4.2.4.5]

滑轮出现下列情况之一时，视为达到报废条件：

- 影响性能的表面缺陷(如:裂纹等)；

- 轮槽不均匀磨损达3mm；

- 轮槽壁厚磨损达原壁厚的20%；

- 因磨损使轮槽底部直径减少量达钢丝绳直径的50%。

[来源：GB/T 6067.1-2010，4.2.5.3]

爬升式起升机构出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- 箱体破损或出现裂纹，应予报废；

因使用磨损等原因导致的提升力或牵引力不满足GB/T 19154-2017中8.5.1的规定。

后备装置

防坠落装置出现下列情况，视为达到报废条件：

- 防坠落装置不能满足GB/T 19154-2017中8.9.3.5的要求；

采用安全锁作为防坠落装置的情形，安全锁在年度标定中不合格；

后备制动器因冲击变形、锈蚀等原因导致后备制动不能满足GB/T 19154-2017中8.9.3.6的要求且无法修复时，视为达到报废条件。

工作钢丝绳、安全钢丝绳和悬挂装置加强钢丝绳出现下列情况之一，视为达到报废条件：

工作钢丝绳、安全钢丝绳应按整个长度进行检查。当钢丝绳出现下列情况之一时，视为达到报废条件：

- 可见断丝：钢丝绳外层股任何位置可见断丝数量达到表1的规定；

表1 允许最多可见断丝数

| 外层股中承载钢丝的总数 n | 可见外部断丝数量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6d长度范围内 | 30d长度范围内 |
| 76 ≤ n ≤ 100 | 4 | 8 |
| n ≥ 101 | 5 | 10 |
| 注1：d为钢丝绳公称直径； 注2：如果断丝局部聚集集中在一个或两个相邻的绳股，即使6d长度范围内的断丝数低于表1规定值也应报废； 注3：在6d长度范围内，出现2根或以上的股沟断丝也应报废； |  |  |

- 直径减小：钢丝绳直径均匀减小7%或直径有明显的局部减小；

- 断股：钢丝绳发生整股断裂；

- 腐蚀：钢丝绳表面手感粗糙或明显可见的内部锈蚀迹象；

- 畸形与损伤：钢丝绳出现波浪形、笼状畸形、绳股突出或扭曲、钢丝的环状突出、绳径局部增大、局部扁平、扭结、折弯、热和电弧引起的损伤等情况并达到GB/T 5972-2023中6.7的规定；

- 内置电导体的钢丝绳，电导体断路或可供使用的电导体绝缘电阻小于0.5兆欧。

液压系统

油缸出现下列情况之一，且无法修复时，视为达到报废条件：

- 活塞杆严重锈蚀、磨损或损伤导致渗漏；

活塞杆受外力导致变形；

缸筒严重锈蚀或变形；

多级式液压缸内置液压同步机构失效；

发生内泄漏，压力达不到要求。

管路

液压硬管出现下列情况之一，且无法修复时，视为达到报废条件：

- 严重腐蚀、变形或渗漏；

管接头渗漏。

液压软管出现下列情况之一，且无法修复时，视为达到报废条件：

- 管接头渗漏；

- 软管表面破损、老化或开裂，钢丝编织层破损或钢丝穿透胶层。

液压泵站

电动机线圈出现短路、断路、接地或烧毁，视为达到报废条件。

油泵出现外壳破裂、主螺杆断裂或壳体内腔磨损，视为达到报废条件。

阀组出现下列情况之一，且无法修复时视为达到报废条件：

- 阀体开裂；

- 阀组功能失效；

- 渗漏。

截止阀手柄断裂、阀芯磨损导致泄漏，视为达到报废条件。

油箱严重锈蚀、变形或破损，视为达到报废条件。

破裂阀出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- 调节螺杆断裂；

- 破裂阀功能失效，渗漏。

回转支承出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- 轮齿塑性变形造成齿面的峰或谷比理论齿形高于或低于轮齿模数的20%；

- 轮齿折断大于等于齿宽的1/5，轮齿裂纹大于等于齿宽的1/8；

- 齿面点蚀面积达轮齿工作面积的50%；

- 齿面胶合面积达工作齿面面积的20%；

[来源：GB/T 6067.1-2010，4.2.8]

轨道出现下列情况之一且无法修复时，视为达到报废条件：

- 轨道发生失稳，应予以报废；

- 轨道因锈蚀、磨损等原因，致使截面减达公称尺寸的10%；

- 轨道承受最不利载荷时，挠度大于1/200跨距；

- 轨道产生塑性变形，使擦窗机不能正常的安全运行。

记录

擦窗机主要零部件的报废应记录。

判废记录应包含主要零部件的名称、型号、报废原因、判废日期等信息。