ICS 53.020.99

CCS J 80

团体标准

T/CCMA ****-20**

代替的团体标准编号

高处作业吊篮主要零部件报废条件

Scrapping conditions for main components of

temporarily installed suspended access equipment

（征求意见稿）

在提交反馈意见时，请将您知道的相关专利连同支持性文件一并附上。

20** -** -**发布

20** -**-**实施

中国工程机械工业协会   发布

目  次

前言	II

引言	III

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 报废条件	1

5 记录	4

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国工程机械工业协会提出并归口。

本文件由中国工程机械工业协会装修与高空作业机械分会组织制订。

本文件起草单位：*****、*****。

本文件主要起草人：***、***、***。

本文件为首次发布。

引  言

高处作业吊篮在建筑外立面的施工中得到了广泛的应用，作为在施工现场临时安装且拆装频率较高的高空作业设备，吊篮零部件的维护、修复工作量较大。由于高处作业吊篮的专业性，部分吊篮维保从业者在实际维护、修复过程中难以准确判断已损坏或性能下降的吊篮零部件的报废界限，致使部分吊篮带病运行，使用中存在安全隐患。

本文件的制定对高处作业吊篮主要零部件的报废列出了较为详细的技术要求及技术指标，为相关人员对吊篮主要零部件报废的判定提供依据，对提高吊篮维修质量、更好地利用存量吊篮具有促进作用。本文件的制定有利于消除吊篮使用中的安全隐患，有效降低施工作业安全风险，对减少安全事故的发生具有重要意义。

本文件的制定为GB/T 19155-2017《高处作业吊篮》的实施提供配套支撑，是GB/T 19155-2017《高处作业吊篮》在主要零部件报废方面的补充和完善，有利于推动高处作业吊篮行业的健康有序发展，满足社会绿色发展的需求。

高处作业吊篮主要零部件报废条件

1 范围

本文件规定了用于运送人员到工作位置并在悬吊平台上工作的高处作业吊篮（以下简称“吊篮”）主要零部件的报废条件。吊篮主要零部件包括提升机、安全锁、钢丝绳及固定装置、结构件、配重、电气控制箱等。

本文件适用于GB/T 19155界定的电力驱动爬升式吊篮主要零部件的报废。卷扬式吊篮、夹钳式吊篮、手动或气动爬升式吊篮主要零部件的报废可参照本文件执行。

2 规范性应用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4208  外壳防护等级（IP代码）

GB/T 5972-2023  起重机  钢丝绳  保养、维护、检验和报废

GB/T 19155-2017  高处作业吊篮

3  术语和定义

GB/T 19155界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4  报废条件

4.1 总则

吊篮主要零部件因损坏、性能下降或功能失效而达到本文件规定的报废条件且无法修复的，应予报废。

4.2 爬升式起升机构（又称为提升机）

4.2.1 一般要求

提升机出现下列情况之一，视为达到报废条件：

a) 运行时电动机或减速系统出现异常温升或振动现象，经修复后仍不符合GB/T 19155-2017中5.3.1 c)的规定；

b) 运行不平稳，出现异常声响现象，经修复后噪声值仍不符合GB/T 19155-2017中5.3.3的规定；

c) 大修后性能仍不符合GB/T 19155-2017中5.3.1 c)、5.3.3、8.3.1或8.4.1.1的规定；

4.2.2提升机机体

提升机机体出现下列情况之一，视为达到报废条件：

- 箱体、箱盖出现破损或裂纹；

- 离心限速器的制动摩擦块有开裂、缺损，或由于制动摩擦块严重磨损，提升机在承载极限工作载荷时的无动力下降速度大于其额定速度的1.5倍；

- 传动系统的蜗轮副、齿轮副出现影响安全运行的轮齿塑性变形、折断、裂纹或胶合等形式的严重失效。蜗轮齿面磨损量超过原齿厚的20%。齿轮齿面的点蚀损坏面积达到啮合面的50%或齿根两侧磨损量之和达到0.1模数；

- 驱动盘轮缘有裂纹、缺损，驱动轮绳槽面的磨损凹陷深度达到使用说明书的规定。或驱动轮绳槽面磨损虽未达到使用说明书的规定，但提升机的牵引力不符合GB/T 19155-2017中8.4.1.1的规定；

- 压绳装置压绳轮轮缘破损或由于磨损造成直径减小量达到1 mm。压绳装置杠杆板产生目测可见的永久变形，导致提升机的牵引力不符合GB/T 19155-2017中8.4.1.1的规定；

- 减速箱因铸造缺陷或裂纹原因存在渗漏油现象，不符合GB/T 19155-2017中5.3.1c)的规定；

- 超载检测装置（如有）有磨损或变形，导致不能发出正确信号，经修复后提升机运行时仍不符合GB/T 19155-2017中8.3.5.3或8.3.5.4的规定；

4.2.3制动电动机

提升机的制动电动机出现下列情况之一，视为达到报废条件：

- 电动机壳的外壳或机座有影响安全的破裂，防护等级不符合IP54要求；

- 电动机磨损或变形，造成定子与转子发生碰擦；

- 电动机轴承出现碎裂或影响运行的磨损；

- 电动机绕组断路、短路或冷态时绝缘电阻小于1 MΩ；

- 制动器的电磁线圈断路、短路或冷态时绝缘电阻小于1 MΩ；

- 制动器的摩擦盘出现裂纹、碎裂。摩擦盘的磨损量达到2.5 mm或制动弹簧压力减小，导致提升机制动时不符合GB/T 19155-2017中8.1.6.3、8.1.6.4的规定；

- 制动器的整流模块短路或断路导致制动器无响应动作。整流模块老化，制动器吸合或释放响应时间异常，导致提升机启动缓慢或制动时不符合GB/T 19155-2017中8.1.6.3的规定。

4.3 安全锁

安全锁出现下列情况之一，视为达到报废条件：

- 年度标定不合格；标志不清或丢失，无法判定安全锁的生产日期和性能，重新标定不合格的。

- 锁绳绳夹严重磨损，达到使用说明书规定的允许磨损量。锁绳性能不符合GB/T 19155-2017中8.8.2的规定；

- 外壳变形或锈蚀，导致运动部件存在卡阻现象，经修复仍无法消除的。

4.4 钢丝绳及固定装置

4.4.1 钢丝绳

工作钢丝绳、安全钢丝绳应按整个长度进行检查。当钢丝绳出现下列情况之一时，视为达到报废条件：

a) 可见断丝：钢丝绳外层股任何位置可见断丝数量达到表1的规定；

表1：允许最多可见断丝数

| 外层股中承载钢丝的总数 n | 可见外部断丝数量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6d长度范围内 | 30d长度范围内 |
| 76 ≤ n ≤ 100 | 4 | 8 |
| n ≥ 101 | 5 | 10 |
| 注1：d为钢丝绳公称直径； 注2：如果断丝局部聚集集中在一个或两个相邻的绳股，即使6d长度范围内的断丝数低于表1规定值也应报废； 注3：在6d长度范围内，出现2根或以上的股沟断丝也应报废； |  |  |

b) 直径减小：钢丝绳直径均匀减小7%或直径有明显的局部减小；

c) 断股：钢丝绳发生整股断裂；

d) 腐蚀：钢丝绳表面手感粗糙或明显可见的内部锈蚀迹象；

e) 畸形与损伤：钢丝绳出现波浪形、笼状畸形、绳股突出或扭曲、钢丝的环状突出、绳径局部增大、局部扁平、扭结、折弯、热和电弧引起的损伤等情况并达到GB/T 5972-2023中6.7的规定。

4.4.2 绳端固定装置

工作钢丝绳、安全钢丝绳和悬挂装置用加强钢丝绳绳端固定装置出现下列情况之一，视为达到报废条件：

a) 金属压制接头处压套松动、裂纹或固定处（包括所经过的滑轮位置）钢丝绳的断丝数量达到2根或以上；

b) 自紧楔形接头的楔套目测可见永久变形、楔块出现裂纹或破损。

c）加强钢丝绳用索具螺旋扣出现裂纹或螺牙磨损。

4.5  结构件

悬挂装置和悬吊平台结构件出现下列情况之一且不能修复时，或采取加强措施后仍不符合GB/T 19155-2017中7.9或9.5的要求时，视为达到报废条件：

- 主要结构件壁厚减薄量达原厚度的10%；

- 结构件母材或焊缝出现裂纹；

c) 悬挂装置主要受力杆件在非工作状态目测可见永久变形；

d) 悬挂装置等整体失稳后不应修复，应予报废；

e) 悬吊平台的提升机安装架目测可见永久变形；

f) 悬吊平台的护栏上弦杆目测可见永久变形。

4.6 配重

悬挂装置用配重出现下列情况之一，视为达到报废条件：

  - 配重整体开裂或重量标志无法辨认；

  - 配重因棱角破损，实际重量小于其标称重量2%。

4.7 电气控制箱

电气控制箱箱体或箱门目测可见永久变形、损坏或箱门无法锁紧，导致电控箱密封性能下降，防护等级不符合IP54要求；

5 记录

5.1 吊篮主要零部件的报废应记录并纳入设备管理档案。

5.2 记录应包括报废零部件的名称、型号、报废原因、报废日期、评估人员及审核人员签字等信息。